CENTRO DE CULTIVO "SETAS DE LA PEÑA"

Propuesta de adaptación de instalaciones — Tenjo, Colombia

4 de julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Las cuatro naves existentes (antigua perrera/marranera) se adaptan a un centro de cultivo de setas manteniendo su estructura, cerramiento perimetral y accesos actuales. La propuesta no requiere demolición: reutiliza la compartimentación ya construida — en particular los 6 establos de la marranera — como ventaja estructural directa para un sistema modular y escalable.

El criterio de diseño central es un flujo de proceso unidireccional de zona sucia a zona limpia, aprovechando que el predio ya cuenta con dos accesos vehiculares independientes (norte y sur) y el tanque de agua junto a la nave sur. Este flujo minimiza el cruce entre materia prima cruda, producto en proceso y producto terminado — el principio de bioseguridad más importante en una operación de cultivo comercial.

# 2. Principio de diseño: flujo sucio → limpio

Las cuatro naves se leen de sur a norte como una línea de producción:

- Perrera Sur Independiente (sur, junto al tanque de agua, acceso vehicular propio) → Preparación de sustrato — recepción de materia prima.

- Perrera Sur → Incubación / colonización — zona de transición, ambiente estable y oscuro.

- Marranera (6 establos) → Fructificación — el producto nunca vuelve hacia el sur una vez pasa a esta etapa.

- Perrera Norte (acceso vehicular propio, norte) → Zona limpia — laboratorio, secado, empaque y despacho.

El pasillo de 2 m ya identificado entre Perrera Sur y Perrera Sur Independiente se destina a filtro sanitario: cambio de calzado/overol, lavamanos y tapete desinfectante, marcando el límite físico entre zona sucia y zona limpia. Se recomienda un segundo punto de control de menor exigencia entre la Marranera y la Perrera Norte.

# 3. Cuadro de zonificación propuesta

| Edificio original | Área | Nueva función |
| --- | --- | --- |
| Perrera Sur Independiente | 12 × 22 m (264 m²) | Zona sucia — Preparación de sustrato |
| Perrera Sur | 12 × 22 m (264 m²) | Incubación / colonización |
| Marranera (6 establos) | 12 × 22 m (264 m²) | Fructificación — 6 salas modulares |
| Perrera Norte | 8 × 22 m (176 m²) | Zona limpia — laboratorio, secado/empaque, control, oficina |

# 4. Zonificación detallada por edificio

## 4.1 Perrera Sur Independiente — Preparación de sustrato (zona sucia)

Techo independiente y placa propia: esto es una ventaja real, no solo estructural. Aísla el vapor, calor y humedad de la pasteurización del resto de la operación y permite ventilar esta nave de forma independiente. La proximidad al tanque de agua resuelve directamente la necesidad de agua para hidratación y pasteurización del sustrato.

Funciones: recepción de materia prima (paja, aserrín, olote), picado e hidratación, pasteurización (tinas de agua caliente o cámara de vapor), escurrido y enfriado antes de inoculación.

Acceso: vehicular sur — dedicado exclusivamente a materia prima cruda, sin cruzar zonas limpias.

Nota crítica: temperatura de incubación posterior no debe superar 28 °C — riesgo de contaminación por encima de 25 °C — por lo que el sustrato debe enfriarse por completo aquí antes de pasar a incubación.

## 4.2 Perrera Sur — Incubación / colonización

Nave amplia sin necesidad de compartimentación fina: la colonización requiere un ambiente estable, oscuro y uniforme (20–24 °C, ~70% HR), no el control fino de humedad y CO₂ que sí exige la fructificación. Se equipa con estantería para bolsas inoculadas y monitoreo de temperatura para detectar focos de calor (competencia entre micelio y contaminantes).

Uso adicional propuesto: una esquina de esta nave, junto al filtro sanitario, aloja el laboratorio de inoculación (cámara de flujo laminar, mesa de trabajo para preparación de grano/spawn) — es el punto natural de transición entre sustrato pasteurizado y bolsa inoculada.

Acceso: interno, sin acceso vehicular directo — solo circulación de personal desde el filtro sanitario.

## 4.3 Marranera (6 establos) — Fructificación modular

Esta es la pieza central de la propuesta: los 6 establos ya construidos y separados físicamente se convierten en 6 salas de fructificación independientes, replicando a escala de sala el mismo principio modular ya validado en las Martha Tents de prototipado. Cada módulo opera de forma autónoma con su propio microcontrolador (ESP32 + ESPHome), sensores y actuadores — si un módulo falla, no compromete a los demás.

Asignación por especie: módulos 1–3 para Pleurotus djamor (orellana rosada) y módulos 4–6 para Hericium erinaceus (melena de león). La separación física es necesaria porque sus ventanas de temperatura son opuestas — P. djamor tropical (20–30 °C) y H. erinaceus templado (16–24 °C, ventana estrecha) — y no deben compartir el mismo volumen de aire.

| Zona | Temperatura | Humedad / CO₂ | Iluminación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incubación (ambas especies) | 20–24 °C (máx. 28 °C) | ~70% RH — sin control estricto | Oscuridad |
| Fructificación M1–M3 (P. djamor) | 20–30 °C (tropical) | 85–90% RH · CO₂ 500–1.500 ppm | 750–1.500 lux, 3–5 h/día |
| Fructificación M4–M6 (H. erinaceus) | 16–24 °C (templado, ventana estrecha) | 85–90% RH · CO₂ <1.000 ppm | ~750 lux, 3–5 h/día |

Ventilación (FAE): P. djamor requiere 5–8 cambios de aire/hora — ciclo recomendado de 5 min encendido / 20 min apagado por extractor (no un timer mecánico fijo, ver sección 5). El extractor se ubica en la parte alta de cada módulo, ya que el CO₂ se acumula entre los sustratos y asciende hacia el techo; el balance de extracción se fija en ~90% del caudal de inyección para mantener una leve presión positiva que reduzca el ingreso de esporas y polvo.

Dew point: el sensor de HR% no confirma por sí solo la condensación en los cuerpos fructíferos — el indicador visual de gotas diminutas que se evaporan antes de escurrir (85–90% RH) es la referencia práctica en campo, complementada por HR% + temperatura ambiente + temperatura de superficie del sustrato.

Cosecha: ciclo de P. djamor ~7–10 días — mayor rotación y flujo de caja más rápido; ciclo de H. erinaceus ~14–21 días, con monitoreo más estricto.

## 4.4 Perrera Norte — Zona limpia y administrativa

La más alejada de la preparación de sustrato y con acceso vehicular propio hacia el norte — ideal para separar la logística limpia (despacho de producto terminado, recepción de insumos empacados) de la logística sucia (materia prima) que entra por el sur.

Funciones: bodega de insumos limpios (bolsas, spawn, filtros, empaques), cuarto de secado y empaque de producto terminado, sala de control (Raspberry Pi 4 con Home Assistant, tablero eléctrico general), y oficina. Dado el uso del repositorio de conocimiento del proyecto para materiales de socios, empleados y clientes, esta nave es también el punto natural para recibir visitas sin necesidad de cruzar la zona sucia.

# 5. Automatización y control — filosofía modular

El sistema de control ya validado para las Martha Tents se replica a escala de sala en cada uno de los 6 módulos de fructificación, sin cambios de arquitectura:

- Control local por ESP32-WROOM-32 + ESPHome por módulo; supervisión centralizada en Home Assistant sobre Raspberry Pi 4 — cada sala opera de forma autónoma aunque falle la red o el servidor central.

- Sensor de temperatura/humedad tipo Sensirion SHT3x, ubicado a la altura de los cuerpos fructíferos, lejos del difusor del humidificador y del extractor.

- Sensor de CO₂ Sensirion SCD30 con compensación de altitud para Tenjo (~2.600 m s.n.m.).

- Extractor AC Infinity Cloudline H4 y humidificador CloudForge T7 — el T7 se adquiere como kit por módulo a medida que cada sala entra en operación, no como inventario anticipado.

- Toda la electrónica (ESP32, relés, fuente) en caja estanca IP65+ fuera de la sala; dentro solo sensores y actuadores.

- Redundancia: sensor Inkbird IBS-TH2 Plus por módulo como auditoría cruzada — nunca controla actuadores, solo alerta si diverge del sensor principal.

- Sensor de fuga de agua y sensor de nivel en cada depósito de humidificador — la operación es semiautónoma con visita diaria, por lo que un depósito vacío sin alerta colapsa la humedad hasta la siguiente visita.

- Sin timer mecánico como respaldo del extractor FAE: interfiere con el control por CO₂ real del SCD30. El respaldo correcto es un watchdog por software con reinicio automático.

Escalar el sistema significa replicar el mismo módulo de hardware en el siguiente establo — no rediseñar la arquitectura.

# 6. Bioseguridad y flujo de personal

- Entrada de personal única, por el filtro sanitario entre zona sucia (sur) y zona limpia (incubación/fructificación): cambio de calzado, overol y lavado de manos antes de cruzar hacia incubación o fructificación.

- Ningún flujo de retorno de fructificación hacia preparación de sustrato — el personal que sale de cosecha hacia zona limpia no debe reingresar a la zona sucia con el mismo EPP.

- Cortinas plásticas o anteroom entre módulos adyacentes de la marranera para evitar contaminación cruzada de esporas entre P. djamor y H. erinaceus.

- Registro diario de temperatura de incubación — el riesgo de contaminación aumenta marcadamente por encima de 25 °C.

# 7. Fases de implementación

Fase 1 — Piloto (1–2 módulos): validar un solo establo de la marranera con la cámara principal (AC Infinity CLOUDLAB 844, llegada estimada 6 jul 2026) y el banco de pruebas de sensores/control antes de replicar. No se traslada el módulo a producción hasta completar el banco de pruebas: escaneo I²C, integración ESPHome/Home Assistant y varios días de operación continua.

Fase 2 — Escalamiento dentro de la marranera: replicar módulo por módulo hasta los 6 establos, alternando P. djamor y H. erinaceus según demanda comercial validada en la Fase 1.

Fase 3 — Habilitación de incubación y preparación de sustrato: adecuar Perrera Sur y Perrera Sur Independiente (estantería, tinas de pasteurización, conexión al tanque de agua) a medida que el throughput de la fructificación lo exija.

Fase 4 — Zona limpia definitiva: acondicionar Perrera Norte como laboratorio, secado/empaque, control y oficina una vez estabilizado el flujo productivo.

# 8. Consideraciones de infraestructura

- Filtro sanitario del pasillo (2 m): piso lavable, lavamanos con agua corriente, punto de luz — inversión menor pero define el límite sanitario de toda la operación.

- Ventilación cruzada en preparación de sustrato para evacuar el vapor de la pasteurización sin afectar la incubación adyacente.

- Tablero eléctrico general y punto de red (para Home Assistant) ubicados en Perrera Norte, con acometidas independientes hacia cada módulo de la marranera.

- Repuestos de bajo costo en bodega por cada módulo activo: ESP32, relé de 4 canales, fuente 5V 3A — la alternativa es perder un ciclo de cultivo completo esperando un envío.

# 9. Anexo — Diagrama de zonificación